Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНА»
ДЛЯ САПР КОМПАС-3D

Отчёт по лабораторной работе № 3 по дисциплине «Основы разработки САПР»

Выполнил:
студент гр. 583-1
Г. А. Селезнев
«___» _________ 2026 г.

Руководитель:
к.т.н., доцент каф. КСУП
А. А. Калентьев
«___» _________ 2026 г.

Томск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ САПР	3

1.1 Информация о выбранной САПР	3

1.2 Описание API	3

1.3 Обзор аналогов плагина	4

2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ	6

3 ПРОЕКТ СИСТЕМЫ	8

3.1 Диаграмма классов	8

3.2 Макеты пользовательского интерфейса	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

# 1 ОПИСАНИЕ САПР

## 1.1 Информация о выбранной САПР

Для реализации плагина выбрана САПР «КОМПАС-3D» версии 23. КОМПАС-3D – это отечественная система трехмерного моделирования, используемая для проектирования изделий в машиностроении и строительстве. Программа предоставляет мощный аппарат для твердотельного и поверхностного моделирования деталей, что важно при создании таких моделей, как держатель мобильного телефона.

## 1.2 Описание API

Для интеграции плагина используется API САПР КОМПАС-3D версии 5 (COM-интерфейсы библиотеки Kompas6API5), доступный из .NET-приложения [1]. Интерфейсы, методы и свойства, необходимые для автоматического эскизирования, выдавливания основания держателя и вырезания канавки под телефон, приведены в таблицах 1.1–1.3.

Таблица 1.1 – Используемые свойства и методы базовых классов API

| Название класса / элемента | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| KompasObject.Visible | - | bool | Управляет видимостью главного окна КОМПАС-3D. |
| KompasObject.ActiveDocument3D | - | ksDocument3D | Возвращает активный трёхмерный документ. |
| ksDocument3D.GetPart | short type | ksPart | Возвращает интерфейс детали в документе по типу (например, верхний уровень сборки). |
| ksPart.NewEntity | short objType | ksEntity | Создаёт новый объект детали (эскиз, операцию) заданного типа. |

Таблица 1.2 – Свойства и методы интерфейсов эскиза

| Название класса / элемента | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ksSketchDefinition.BeginEdit | — | ksDocument2D | Переводит эскиз в режим редактирования и возвращает 2D-документ для построения контура. |
| ksSketchDefinition.EndEdit | — | bool | Завершает редактирование эскиза. |
| ksRectangleParam.width | — | double | Ширина прямоугольника в эскизе. |
| ksRectangleParam.height | — | double | Высота прямоугольника в эскизе. |

Таблица 1.3 – Интерфейсы трехмерных пространственных операций

| Название класса / элемента | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| ksBossExtrusionDefinition | - | Интерфейс | Содержит параметры операции выдавливания эскиза для создания базового твердого тела. |
| ksCutExtrusionDefinition | - | Интерфейс | Задает параметры операции вырезания (вычитания) для создания наклонной канавки паза. |
| ksExtrusionParam.depthNormal | - | double | Определяет численное значение глубины выдавливания или вырезания контура детали. |
| ksFilletDefinition | - | Интерфейс | Задает параметры скругления пространственных ребер готовой твердотельной детали. |

## 1.3 Обзор аналогов плагина

В процессе предпроектных исследований был проведен аналитический обзор существующих решений для параметрического конструирования мобильных аксессуаров. На рынке отсутствуют прямые коммерческие или академические плагины, интегрированные в среду КОМПАС-3D для генерации подставок под телефоны, поэтому рассмотрены два наиболее близких косвенных аналога:

Параметрический генератор моделей Thingiverse Customizer [2]. Данный инструмент функционирует на базе скриптов OpenSCAD и позволяет пользователям вводить ключевые физические размеры (длину, ширину, углы наклона). Пример модели приведён на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Пример 3D-модели подставки в каталоге Thingiverse

В отличие от разрабатываемого плагина, Thingiverse Customizer работает вне САПР и формирует сетчатую модель, непригодную для дальнейшего параметрического редактирования в КОМПАС-3D.

Встроенная «Библиотека стандартных изделий» САПР КОМПАС-3D [3] – системный программный модуль, предназначенный для автоматического добавления в документы деталей машин и крепежных элементов (болтов, винтов, шайб, фланцев).

Библиотека содержит типовые стандартные изделия и не позволяет построить держатель телефона с взаимозависимыми параметрами, поэтому решает задачу лишь частично.

# 2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Держатель телефона – это функциональная настольная конструкция, предназначенная для фиксации мобильного устройства под оптимальным углом обзора. Модель состоит из основного монолитного блока (основания) и наклонного паза (канавки). Чертёж держателя представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Чертёж держателя телефона

Геометрия изделия полностью определяется набором контролируемых параметров.

В плагине реализованы следующие изменяемые параметры держателя:

- L — длина основания держателя, мм (80–200);

- W — ширина основания держателя, мм (60–120);

- H — высота держателя, мм (10–30);

- α — угол наклона подставки, град (30–75);

- d — глубина канавки, мм (5–15).

Согласно ТЗ, глубина пропила паза жестко привязана к высоте во избежание разрушения конструкции при изготовлении.

Зависимость параметров задаётся условием (2.1):

0,3·H ≤ d ≤ 0,7·H,	(2.1)

Приложение автоматически пересчитывает границы допустимых значений dmin = 0,3·H и dmax = 0,7·H при любом изменении пользователем значения H. Если условия нарушаются, плагин блокирует построение геометрии и выдаёт сообщение об ошибке.

# 3 ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

## 3.1 Диаграмма классов

Для создания архитектуры программного модуля использован объектно-ориентированный подход и графический стандарт UML [4]. Архитектура разделена на логические слои: представление (пользовательский интерфейс), данные и их валидация, взаимодействие с САПР.

Диаграмма классов представлена на рисунке 3.1, описание классов – в таблице 3.1, свойств и методов класса PhoneHolderParameters – в таблице 3.2.

Рисунок 3.1 – UML-диаграмма классов плагина

Таблица 3.1 – Описание классов плагина «Держатель телефона»

| Название класса | Описание назначения класса |
| --- | --- |
| MainForm | Главная графическая форма (UI). Обеспечивает ввод данных и обработку событий нажатия. |
| HolderBuilder | Класс-построитель: по параметрам выполняет выдавливание основания и вырезание канавки, формируя 3D-модель держателя. |
| PhoneHolderParameters | Слой данных. Хранит текущие параметры L, W, H, α, d и инкапсулирует логику их валидации. |
| KompasWrapper | Низкоуровневая обёртка над COM API КОМПАС-3D: запускает САПР, создаёт эскизы и выполняет операции построения. |

Таблица 3.2 – Свойства и методы класса PhoneHolderParameters

| Имя члена класса | Тип данных / возврата | Описание |
| --- | --- | --- |
| Length | double | Задает и возвращает длину L основания держателя. |
| Width | double | Задает и возвращает ширину W основания. |
| Height | double | Задает и возвращает высоту H конструкции. |
| Angle | double | Задаёт и возвращает угол наклона паза α, град. |
| Depth | double | Задаёт и возвращает глубину паза d. |
| Validate() | bool | Проверяет соответствие всех параметров диапазонам и условию (2.1). |

## 3.2 Макеты пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс плагина разработан с использованием технологии Windows Forms. На форме расположены поля ввода (TextBox) для параметров L, W, H, α, d, блоки вывода допустимых диапазонов, в том числе пересчитываемых dmin и dmax, а также кнопка «Построить». При вводе некорректных значений поле окрашивается в красный цвет и выводится окно с сообщением об ошибке.

Макет формы представлен на рисунке 3.2, реакция интерфейса на неправильно введённые данные – на рисунке 3.3.

Рисунок 3.2 – Макет пользовательского интерфейса

Рисунок 3.3 – Интерфейс с неправильно введенными значениями параметров

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. КОМПАС-3D API : справочная документация // АСКОН : [сайт]. – URL: https://ascon.ru (дата обращения: 22.09.2026). – Текст : электронный.

2. Thingiverse : [сайт]. – URL: https://www.thingiverse.com/ (дата обращения: 22.09.2026). – Текст : электронный.

3. SDK КОМПАС-3D : справочная система // АСКОН : [сайт]. – URL: https://help.ascon.ru/ (дата обращения: 22.09.2026). – Текст : электронный.

4. Unified Modeling Language (UML) : [сайт] / Object Management Group. – URL: https://www.uml.org/ (дата обращения: 22.09.2026). – Текст : электронный.